ФГБОУ ВО 
Уфимский университет науки и технологий

Кафедра ВМиК

| 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Математическое и программное обеспечение для прогнозирования свойств медицинских композиционных материалов

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

по Компьютерному моделированию

(наименование дисциплины)

Глубинное обучение, л.р., отчёт

(обозначение документа)

| Группа |  |  | Фамилия, И., О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО-425Б |  |  |  |  |  |
| Студенты |  |  | Вахитов Т.Р. |  |  |  |
|  |  |  | Шарыгин М.С. |  |  |  |
| Преподаватель |  |  | Нургаянова О.С. |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |

Уфа 2026 г.

Содержание

1	Цель работы	3

2	Практическая часть	4

2.1	Формулировка и формализация задачи	4

2.2	Сбор и предобработка данных	6

2.3	Анализ и обоснование выбора архитектуры и алгоритмов обучения	8

2.4	Проведение вычислительных экспериментов	10

2.5	Анализ и интерпретация результатов обучения	11

3	Вывод	13

4	Приложение	14

Цель работы

Есть два трека выполнения лабораторных работ:

- В рамках выполнения ВКР лабораторные работы выполняются индивидуально и показываются поэтапно:

  - формулировка и формализация задачи, в том числе в терминах ИНС;

  - сбор и предобработка данных, формат представления для обучения;

  - анализ и обоснование выбора архитектуры и алгоритмов обучения;

  - проведение вычислительных экспериментов (разные архитектуры, алгоритмы обучения, оптимизаторы, гиперпараметры, размеры батчей и т.п.) – оформление таблицы с метриками;

  - анализ и интерпретация результатов обучения.

- Традиционный: задания в файле (можно выполнять в группах по 2-3 человека), в конце оформляется общий отчет по всем лабораторным работам в виде рабочей тетради.

Практическая часть

Формулировка и формализация задачи

Необходимо разработать нейросетевую модель, которая будет прогнозировать свойства медицинских композиционных материалов на основе состава, то есть устанавливать нелинейную функциональную связь между составами и свойствами материалов. Для этого нужно создать архитектуру сети, после чего обучить ее [сеть] на основе данных об имеющихся сплавов.

Дано:

- «X» – составы материалов – представлены в виде векторов из 21 химического элемента, где каждый элемент имеет массовую долю в процентах;

- «Y» – свойства материалов – представлены в виде векторов из 8 свойств:

  - «g» – плотность (гсм3) – масса единицы объёма материала. Чем выше плотность, тем тяжелее материал (лёгкие сплавы комфортнее для пациента);

  - «E» – модуль упругости (ГПа) – характеризует жёсткость материала – способность сопротивляться упругой деформации. Чем выше «E», тем материал жёстче (должен соответствовать твёрдости зуба / костной ткани);

  - «HV10» – твёрдость по Виккерсу (кгммм2) – сопротивление материала вдавливанию алмазного наконечника при нагрузке 10 килограмм-сил. Чем выше «HV», тем материал износостойкий (износостойкость при жевании);

  - «Rm» – предел прочности на разрыв (МПа) – максимальное напряжение, которое материал выдерживает перед разрушением при растяжении (прочность при жевательных нагрузках);

  - «Rp0.2» – предел  (МПа) – напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0.2%. Характеризует начало пластических деформаций (не должны оставаться деформации после нагрузки);

  - «A5» – относительное удлинение (%) – способность материала пластически деформироваться перед разрушением. Чем выше «A5», тем материал пластичнее (пластичность для моделирования коронок);

  - «КТР20-600» – коэффициент термического расширения (10-6K) – относительное изменение размера материала при нагреве от 20 до 600℃ (должен совпадать с КТР зуба, чтобы не трескаться при нагреве/охлаждении);

  - «КТР25-500» – коэффициент термического расширения (10-6K) – относительное изменение размера материала при нагреве от 25 до 500℃ (должен совпадать с КТР зуба, чтобы не трескаться при нагреве/охлаждении).

Найти:

- «F» – модель – целевая функция, которая переводит «X» в «Y» с минимальной ошибкой:

  - F:X→Y:

    - F – нейросетевая модель;

  - Y=F(X, W):

    - Y – предсказанные значения,

    - W – веса нейросети;

  - W*=argminW1ni=1nYi-Yi2:

    - W* – оптимальные веса нейросети,

    - n – количество образцов в обучающей выборке.

Сбор и предобработка данных

Исходные данные хранятся в файле «Microsoft Excel» и приведены на рисунках 2.1 и 2.2 (файл можно скачать в [1]).

Рисунок 2.1 – Исходные составы

Рисунок 2.2 – Исходные свойства

Загрузим эти данные в «python» в списки с помощью библиотек «pandas» и «openpyxl», как показано на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Загрузка данных

Далее разделим данные на обучающую и тесовую выборки в соотношении 80 на 20 соответственно функцией «train_test_split» библиотеки «sklearn» (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Разделение данных

Нормализация данных выполняется с помощью «StandardScaler» из библиотеки «sklearn» так, как приведено на рисунке 2.5. Исходные составы представлены в процентах и имеют единый масштаб, однако свойства материалов различаются по диапазонам на порядки. Без нормализации параметры нейросети будут зависеть от масштаба признаков, что приведёт к доминированию свойств с большими числовыми значениями и замедлит сходимость градиентного спуска.

Рисунок 2.5 – Нормализация данных

Анализ и обоснование выбора архитектуры и алгоритмов обучения

Так как данные представлены в виде векторов составов и свойств, то в качестве архитектуры будем использовать полносвязную сеть с 6 слоями со случайными выключениями нейронов, как показано на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Архитектура нейронной сети

Для обучения модели будем использовать (рисунок 2.7):

- Оптимизатор «adam» (adaptive moment estimation):

  - адаптивная скорость обучения – автоматически подбирает шаг для каждого веса, что важно при разнородных свойствах;

  - быстрая сходимость – требует меньше эпох для достижения хорошего результата;

  - устойчивость к шуму – данные реальных сплавов могут содержать погрешности измерений;

  - функция потерь «MSE» (Mean Squared Error):

  - штрафует большие ошибки – важно, так как некоторые свойства критичны для медицины (например, КТР должен совпадать с зубом);

  - гладкая функция – легко оптимизируется градиентным спуском;

  - является стандартом для регрессии – позволяет сравнивать результаты с другими исследованиями;

- метрика «MAE» (Mean Absolute Error):

  - интерпретируемость – показывает ошибку в тех единицах, в каких и измерены свойства.

  - устойчивость к выбросам – если в датасете есть бракованные образцы с аномальными свойствами.

Рисунок 2.7 – Обучение модели

Проведение вычислительных экспериментов

Далее проведем вычислительные эксперименты с разными параметрами. Результаты экспериментов приведены в .

| Архитектура | Размер батча | Количество эпох | Результат (потери – точность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 256 – 128 – 64 – 32 | 16 | 10 | 0.74 – 0.71 |
|  |  | 50 | 0.86 – 0.78 |
|  |  | 100 | 0.77 – 0.72 |
|  | 32 | 10 | 0.74 – 0.71 |
|  |  | 50 | 0.71 – 0.69 |
|  |  | 100 | 0.71 – 0.66 |
|  | 64 | 10 | 0.70 – 0.68 |
|  |  | 50 | 0.69 – 0.66 |
|  |  | 100 | 0.69 – 0.66 |
| 1024 – 256 – 64 | 16 | 10 | 0.86 – 0.74 |
|  |  | 50 | 0.74 – 0.67 |
|  |  | 100 | 0.76 – 0.67 |
|  | 32 | 10 | 0.97 – 0.68 |
|  |  | 50 | 0.90 – 0.68 |
|  |  | 100 | 0.86 – 0.65 |
|  | 64 | 10 | 0.91 – 0.66 |
|  |  | 50 | 0.87 – 0.66 |
|  |  | 100 | 0.98 – 0.67 |

Анализ и интерпретация результатов обучения

Был выбран вариант с архитектурой 256 – 128 – 64 – 32, размером батча 16 и количеством эпох 50, так как он показал лучшие результаты.

Для дальнейшего улучшения работы модели можно рассмотреть такие способы, как:

- Увеличение обучающей выборки, так как 220 образцов – это очень мало: можно вносить небольшие изменения в уже имеющиеся примеры, например прибавление / вычитание десятых или сотых к значениям составов и свойств.

- Использование ансамбля из 8 моделей вместо единой [модели], чтобы каждая [модель] отвечала за прогнозирование одного конкретного свойства.

- Улучшение обучающей выборки, так как в ней присутствуют образцы с нулевыми значениями свойств, что может свидетельствовать об отсутствии их исследования для образца.

Вывод

В ходе лабораторной работы мы реализовали нейросетевую модель для прогнозирования свойств медицинских композиционных материалов.

Приложение

Материалы лабораторной работы:

- https://github.com/Cyber-Limon/Deep_learning___Lab – репозиторий с материалами лабораторной работы.